Приложение к ООП по специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем и агрегатов автомобилей

Рабочая программа УЧЕБной практики

УП.04.01 Учебная  практика

специальность

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

для группы ТОР - 5

квалификация: слесарь по ремонту автомобилей

Данилов, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики | 3 |
| # Результаты освоения РАБОЧЕЙ программы уЧЕБНОЙ практики | 6 |
| # содержание ПРОГРАММЫ учебной практики | 7 |
| # условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной практики | 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной практики | 19 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной  практики  является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1568), с учётом профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055), а также интересов работодателей, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в части освоения квалификации: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 3 разряд.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке.

1.2 Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерным для специальности и необходимым для последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций.

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих автомобильных двигателей | - определять метод обработки деталей; - выбирать инструмент и приспособления для слесарных работ; - определять состояние инструмента; - готовить рабочее место и инструмент к работе; - пользоваться необходимым инструментом; - оценивать качество слесарных работ. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего – 216 часов:

в рамках освоения ПМ 04.01 –  216 часов

# 2. результаты освоения РАБОЧЕЙ программы учебной практики

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является освоение студентами профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04 ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, необходимого для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности.

| Код ПК | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выполнять слесарные, токарные, кузнечные и сварочные работы при изготовлении деталей и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта автомобиля |
| ПК 3.2. | Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля |
| ПК 3.3. | Разбирать и собирать агрегаты и узлы автомобиля |
| Код ОК | Наименование результата освоения практики |
| ОК 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 04. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 05. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Виды работ: Слесарные работы. 1. Организация рабочего места. Разметка плоскостная. 2. Рубка и резка металла. 3. Правка и гибка металла. 4. Опиливание металла. 5. Сверление и зенкерование. 6. Нарезание резьбы. Электромонтажные работы. 7. Организация рабочего места. Выбор и подготовка припоев флюсов и деталей к пайке. 8. Пайка электрическим паяльником. 9. Подготовка деталей к лужению. Лужение. 10.Выполнение соединений: скруткой, кольцом, бандажом, и с помощью наконечника. Выполнение электрогазосварочных работ. 11. Подготовка металла под сварку, разделка кромок, сборка на прихватках. 12.Выбор режима ручной дуговой сварки. 13. Сборка пластин под сварку: встык, в угол, в тавр и внахлестку в наклонном, вертикальном и горизонтальном положении швов. 14. Наплавка валиков на наклонную пластину снизу вверх, сверху вниз и по окружности. 15. Сварка в один и несколько слоев пластин в различных пространственных положениях. 16. Сварка пластин в защитных газах. 17. Выбор режима газовой сварки. 18. Сварка пластин левым и правым способом. 19. Резка профильного металла. Демонтажно-монтажные работы. 20. Организация рабочего места. Выбор инструмента и приспособлений. 21. Разборка и сборка механизмов и систем двигателя. 22. Разборка и сборка электрических и электронных систем. 23. Разборка и сборка механизмов и агрегатов трансмиссии. 24. Разборка и сборка подвески, колес и шин автомобиля. 25. Разборка и сборка рулевого управления и тормозной системы. 26. Разборка и сборка кузовов, кабин и платформ. |  | 216 | 2-3 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Слесарные работы | Содержание |  | 36 | 2 |
|  | 1 | Охрана труда. Ознакомление со слесарной мастерской. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Правила поведения в мастерской. Организация рабочего места с соблюдением правил охраны труда. Безопасные приемы работ при выполнении слесарных работ. Выбор инструментов и приспособлений для выполнения слесарных работ. | 1 |  |
|  | 2 | Разметка плоскостная. Подготовка поверхностей метала к разметке с помощью медного купороса. Упражнения в нанесении взаимно – параллельных и перпендикулярных рисок и рисок под углами. Построение осевых линий и разметка размеров с отсчетом от осевой кромки заготовки, кернение. Упражнения в разметке окружностей, деление окружностей на части, построение сопряжений прямых линий с кривыми и кривых с кривыми. | 5 |  |
|  | 3 | Рубка и резка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса и ног при рубке металла. Упражнения в держании инструмента и нанесении кистевого, локтевого и плечевого ударов. Упражнения в рубке листовой и полосовой стали по уровню губок тисков и по разметочным рискам. Заточке зубила и крейцмейселя. Рубка листовой стали на плите. Упражнения в прорубании канавок крейцмейселем. Упражнение по установке и натяжке полотна в ручной ножовке по металлу. Резка ножовкой по рискам. Разрезание листового материала ручными ножницами. | 6 |  |
|  | 4 | Правка и гибка металла. Проверка кривизны визуально и отметка мелом мест нанесения ударов киянкой, молотком. Правка полосового материала, изогнутого в вертикальной и горизонтальной плоскости. Правка металла, изогнутого по ребру жесткости. Выправить выпуклости и вогнутости на листовом материале. Гибка в тисках полосовой стали на угол 300, 900, 1200. | 6 |  |
|  | 5 | Опиливание металла. Сверление сквозных отверстий в заготовке. Сверление глухих отверстий в заготовке. Заточка и заправка сверл. Упражнение в зенкеровании отверстия под головку винта или заклепки с конической формой. Упражнение в зенкеровании под цилиндрическую головку винта. Упражнения в зенкеровании сквозных отверстий. | 6 |  |
|  | 6 | Нарезание резьбы. Упражнения в подготовке и наладке инструмента для нарезания резьбы. Подготовка заготовок болтов и шпилек к нарезанию резьбы. Нарезание наружной резьбы на болтах и шпильках. Подготовка заготовок под нарезание сквозных и глухих резьб. Упражнения в нарезании сквозных отверстий в заготовках. Упражнения в нарезании глухих отверстий в заготовках. Упражнения в извлечении поломанных метчиков. Подготовка заготовок гаек для нарезания резьбы М 6, М 8, М 10. Нарезание резьбы в заготовках гаек вручную черновым и чистовым метчиками. | 6 |  |
| Комплексная работа |  | Тематика комплексных работ: 1. Изготовление петлей. 2. Изготовление номерков. 3. Изготовление дверных ручек, совков и т.д. | 6 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.2. Электромонтажные работы | Содержание |  | 24 | 2 |
|  | 1 | Охрана труда. Ознакомление с электромонтажной мастерской. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Правила поведения в мастерской. Организация рабочего места с соблюдением правил охраны труда. Безопасные приемы работ при выполнении электромонтажных работ. | 2 |  |
|  | 2 | Пайка и лужение. Выбор и подготовка припоев флюсов. Подготовка деталей к пайке и лужению. Подготовка электрического паяльника к работе. Пайка электрическим паяльником. Спайка двух деталей внакладку, пропайка швов. Подготовка деталей к лужению. Лужение наружных и внутренних поверхностей деталей при помощи паяльной лампы. Паяные соединения: скруткой, кольцом, бандажом, и с помощью наконечника. | 22 |  |
| Тема 1.3. Электрогазосварочные работы | Содержание |  | 36 | 2-3 |
|  | 1 | Охрана труда. Ознакомление со сварочной мастерской. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Правила поведения в мастерской. Организация рабочего места с соблюдением правил охраны труда. Безопасные приемы работ при выполнении сварочных работ. | 1 |  |
|  | 2 | Выполнение электросварочных работ. Упражнения в поступательном перемещении электрода вниз по мере его сгорания, в перемещении электрода вдоль шва и поддержания требуемой длины дуги, в перемещении электрода поперек шва с одновременным движением вдоль шва. Выбор режима сварки: подбор диаметра и марки электрода, силы сварочного тока, защитного газа, присадочной проволоки. Выбор и регулирование силы сварочного тока. Сборка пластин под сварку: встык, в угол, в тавр и внахлестку в наклонном, вертикальном и горизонтальном положении швов. Установка необходимого зазора при сборке. Подбор диаметра электрода. Установка силы сварочного тока. Подбор диаметра электрода. Определение мест прихваток. Постановка и зачистка прихваток. Освоение приемов сварки стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных соединений. Освоение приемов наплавки валиков на наклонную пластину снизу вверх, сверху вниз и по окружности. Зачистка швов после наложения каждого слоя. | 17 |  |
|  | 3 | Выполнение газосварочных работ. Освоение приемов газосварочных работ. Упражнение в перемещении горелки при сварке, установка наклона горелки и ведение горелки. Упражнения в одновременном перемещении горелки и присадочной проволоки. Расплавление металла по поверхности на стальной пластине толщиной 2-3 мм в нижнем положении по прямой линии справа налево, с поперечными дугообразными движениями мундштука. Наплавка валиков на стальные пластины по прямой и кривой левым и правым способами. Прямолинейная резка пластин из углеродистой стали толщиной до 30 мм ацетиленово-кислородным пламенем по разметке, от руки и с использованием приспособлений. Резка профильного металла ацетиленово-кислородным пламенем. | 18 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.4. Выполнение работ по разборке и сборке механизмов и систем двигателя | Содержание |  |  | 24 | 2-3 |
|  | 1 | Охрана труда. Ознакомление с демонтажно-монтажной мастерской. Инструктаж по охране труда и технике безопасности, электро- и пожарной безопасности. Правила поведения в мастерской. Организация рабочего места с соблюдением правил охраны труда. Выбор инструментов и приспособлений для выполнения демонтажно-монтажных работ. Безопасные приемы работы. |  | 1 |  |
|  | 2 | Снятие силового агрегата. Снятие капота. Слив масла и охлаждающей жидкости. Отсоединение шлангов системы охлаждения двигателя, идущих к радиатору и отопителю. Отсоединение электропривода от аккумуляторной батареи, генератора, стартера, катушки зажигания, экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ), карбюратора, датчиков и выключателей. Отсоединение шланга от вакуумного усилителя тормозов. Отсоединение шланга подачи топлива к топливному насосу и шланга перепуска топлива от карбюратора. Отсоединение привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора. Отсоединение тросового привода или рабочего цилиндра сцепления. Отсоединение приемных труб глушителя. Отсоединение привода передних колес (на переднеприводных автомобилях) или карданной передачи (у автомобилей с классической схемой компоновки), закрытие отверстия вилки карданного шарнира в коробке передач заглушкой. Закрепление двигателя на подъемном устройстве. Отворачивание крепления двигателя к кузову. Снятие двигателя в сборе с о сцеплением и коробкой передач. |  | 11 |  |
|  | 3 | Разборка и сборка двигателя легкового, грузового автомобиля. Снятие с силового агрегата стартера, системы зажигания, генератора. Отсоединение шлангов системы питания и охлаждения, снятие бензонасоса, карбюратора, вентилятора, жидкостного насоса, термостата. Снятие указателя уровня масла и трубки, в которую он вставляется, снятие масляного фильтра. Снятие шкива привода генератора. Снятие передней крышки, отсоединение механизма натяжения, снятие зубчатого ремня или цепи привода механизма газораспределения. Снятие впускного и выпускного газопроводов, крышки головки и головки цилиндров с прокладками. Снятие масляного картера с прокладкой, масляного насоса и маслоприемника. Снятие крышек шатунов, шатунов с поршнями (с нанесением меток). Снятие крышек коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, коленчатого вала, верхних вкладышей коренных подшипников и упорных полуколец. Выпрессовывание подшипника первичного вала коробки передач из коленчатого вала. Разборка деталей поршневой группы. | 12 |  |  |
| Тема 1.5. Выполнение работ по разборке и сборке электрических и электронных систем | Содержание |  | 18 |  | 2-3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Разборка и сборка генератора: снятие щеткодержателя вместе с регулятором напряжения; снятие крышки генератора вместе со статором; отсоединение фазной обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке и извлечение его крышки; снятие шкива с вала ротора; снятие передней крышки генератора (со стороны шкива); выпрессовывание подшипника из крышки. Осуществление сборки генератора (в обратной последовательности). | 6 |  |  |  |
|  | 2 | Разборка и сборка стартера: отсоединение от втягивающего реле вывода катушки возбуждения и снятие его; снятие крышки со щетками и извлечение щеток из щеткодержателей со стороны коллектора; снятие якоря в сборе с муфтой свободного хода; снятие муфты свободного хода; промывка деталей и продувка сжатым воздухом, проверка; сборка стартера в порядке , обратном разборке. Снятие и установка фар, сигнализаторов, стеклоочистителей, стеклоомывателей, звукового сигнала. | 12 |  |  |  |
| Тема 1.6. Выполнение работ по разборке и сборке механизмов и агрегатов трансмиссии | Содержание |  | 24 |  | 2-3 |  |
|  | 1 | Разборка и сборка сцепления: отсоединение от главного цилиндра шланга; отсоединение от цилиндра штуцера напорной трубки (с герметизацией открытого конца штуцера); снятие отделочной панели под рулевой колонкой; снятие штифта, крепящего педаль сцепления к толкателю главного цилиндра; отсоединение главного цилиндра от перегородки моторного отсека; снятие главного цилиндра; снятие педали сцепления; установка – в обратном порядке. Разборка главного цилиндра, разборка рабочего цилиндра, разборка сцепления. | 6 |  |  |  |
|  | 2 | Разборка и сборка коробки передач: снятие верхней крышки, крышки заднего подшипника ведомого вала и ведущего зубчатого колеса спидометра с вала; снятие крышки подшипника ведущего вала; выпрессование ведущего вала в сборе, ведомого вала в сборе; спрессовывание с ведомого вала шарикового подшипника. | 6 |  |  |  |
|  | 3 | Разборка и сборка карданной передачи: разборка промежуточного вала, карданных шарниров, промежуточной опоры. |  | 6 |  |  |
|  | 4 | Разборка и сборка ведущего моста: разборка главной передачи, снятие дифференциала в сборе, снятие полуосей. |  | 6 |  |  |
| Тема 1.7 Выполнение работ по разборке и сборке подвески, колес и шин автомобиля | Содержание |  |  | 12 |  | 2-3 |
|  | 1 | Охрана труда. Организация рабочего места с соблюдением правил техники безопасности. Выбор инструментов и приспособлений для выполнения демонтажно-монтажных работ. Безопасные приемы работы. |  | 1 |  |  |
|  | 2 | Разборка и сборка подвески: снятие и разборка амортизатора, разборка рессоры автомобиля. Снятие и установка колес. Демонтаж и монтаж шин. |  | 11 |  |  |
| Тема 1.8. Разборка и сборка рулевого управления и тормозной системы | Содержание |  |  | 24 |  | 2-3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Разборка и сборка рулевого управления: демонтаж и монтаж рулевого колеса, разборка рулевого механизма, разборка рулевого механизма типа «шестерня – рейка», разборка и сборка продольной рулевой тяги, разборка и сборка поперечной рулевой тяги; разборка и сборка гидравлического усилителя рулевого управления; разборка и сборка насоса ГРУ. | 12 |  |
|  | 2 | Разборка и сборка тормозной системы: разборка и сборка тормозного механизма, разборка и сборка рабочего тормозного цилиндра, разборка и сборка главного тормозного цилиндра, разборка и сборка регулятора давления, разборка и сборка корпуса скобы тормозного механизма передних колес, разборка и сборка гидровакуумного усилителя, разборка и сборка вакуумного усилителя, разборка и сборка компрессора, предохранителя от замерзания, тормозного крана, разборка и сборка стояночного тормоза. | 12 |  |
| Тема 1.9. Выполнение работ по разборке и сборке кузовов, кабин и платформ | Содержание |  | 12 | 2-3 |
|  | 1 | Снятие и разборка дверей кузова автомобиля; снятие капота, замка капота и его привода; снятие верхней панели и облицовки радиатора; снятие замка и крышки багажника с петлями; снятие переднего и заднего бамперов. | 12 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 6 |  |

# 4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной практики

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия слесарной, электромонтажной, кузнечно-сварочной, демонтажно-монтажной и ремонтной мастерских.

Оборудование слесарной мастерской:

- слесарные верстаки по количеству обучающихся;

- рабочее место мастера производственного обучения;

- демонстрационной верстак мастера производственного обучения;

- станок вертикально-сверлильный;

- станок заточной;

- слесарный инструмент по количеству обучающихся;

- установка для нагрева паяльников;

- инструктивно - технологические карты на выполнение слесарных работ;

- комплект учебно-наглядных пособий.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- комплекты слесарных инструментов по количеству рабочих мест;

- комплекты измерительных инструментов по количеству рабочих мест;

- дрели электрические ручные по количеству рабочих мест;

- наборы сверл, разверток и зенковок;

- приспособления для выполнения заклепочных соединений;

- приспособления для притирки клапанов;

- паяльники по количеству рабочих мест;

- наборы припоев и флюсов;

- методические пособия.

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- электромонтажные столы;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегаометр, тестер др.);

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Оборудование кузнечно-сварочной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- оборудование термического отделения;

- сварочное оборудование;

- инструмент;

- оснастка;

- приспособления;

- материалы для работ;

- средства индивидуальной защиты.

Оборудование демонтажно-монтажной мастерской:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся, ученическая доска;

- автомобили (легковые, грузовые);

- подъёмник, компрессор, подкатной домкрат, трансмиссионная стойка;

- вытяжка для отработавших газов;

- ящик с набором инструментов;

- переносная лампа;

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;

- набор контрольно-измерительного инструмента и приспособлений (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения в топливной системе, штангельциркуль, микрометр, нутрометр, набор щупов);

- верстаки с тисками.

Оборудование ремонтной  мастерской:

- подъёмник.

- подкатной домкрат.

- трансмиссионная стойка.

- вытяжка для отработавших газов.

- ящик с набором инструментов (гайковёрт пневматический, набор торцовых головок, набор ключей, молоток, плоскогубцы, кусачки, набор отвёрток и выколоток, набор шестигранников).

- диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики, мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтометр, эндоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная).

- переносная лампа.

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений.

- набор контрольно-измерительного инструмента и приспособлений (прибор для регулировки света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения в топливной системе, штангельциркуль, микрометр, нутрометр, набор щупов).

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Виноградов, В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие / В. М. Виноградов. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 371, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Стуканов, В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: учебное пособие / В. А. Стуканов. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 191 с.: ил. – (Профессиональное образование).

- Электронные системы управления работой дизельных двигателей: учебное пособие / М. Ю. Карелина, И. Н. Кравченко, А. В. Коломейченко [и др.] ; под редакцией С. И. Головина. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 158, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Электронные системы управления работой дизельных двигателей: учебное пособие / М. Ю. Карелина, И. Н. Кравченко, А. В. Коломейченко [и др.]; под редакцией С. И. Головина. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 158, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учебное пособие / В. А. Стуканов. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 367 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Митрохин, Н. Н.Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств: учебник / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. – Москва:Юрайт, 2020. – 571 с. – (Профессиональное образование).

- Савич, Е. Л. Ремонт кузовов легковых автомобилей: учебное пособие / Е. Л. Савич, В. С. Ивашко, А. С. Савич. – Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2020. – 319, [1] с.: ил.

- Технология ремонта машин: учебник / В. М. Корнеев, В. С. Новиков, И. Н. Кравченко [и др.] ; под редакцией В. М. Корнеева. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 314 с.

9. Стребков, С. В. Технология ремонта машин: учебное пособие / С.В. Стребков, А.В. Сахнов. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 246 с. – (Среднее профессиональное

- Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учебник /Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – 2-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2020. – 294 с. – (Начальное и среднее профессиональное образование).

- Ткачева Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности: Учебно-практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. — М.: КноРус, 2020. — 131 с.

12. Сафиуллин Р.Н. Эксплуатация автомобилей: Учебник для СПО /Р.Н. Сафиуллин, А.Г. Башкардин - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2020 – 204 с.

Дополнительные источники:

- Технологические карты, нормы времени на текущий и постовой ремонт автобусов НефАЗ 5299, выпускаемых на шасси КамАЗ-5297.

- Системы распределенного впрыска топлива автомобилей ВАЗ - устройство и диагностика. Технология технического обслуживания и ремонта.

- Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA 110, LADA  SAMARA, LADA 2105, 2107 с контроллером М73 ЕВРО-3 – устройство и диагностика.

- Электронная система управления двигателем автомобилей семейства LADA PRIORA, LADA KALINA, LADA 4х4 с контроллером М7.9.7 ЕВРО-3 – устройство и диагностика

- Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном  транспорте: Методические рекомендации – М.: ИНФРА-М, 2010г.

- Автомобили ВАЗ. Технология ремонта, окраски и антикоррозийной

- защиты. Кузова. Часть 2.

- Автомобили ВАЗ.  Технология  снятия  и   установки.  Узлы  и  агрегаты. Часть 1.

- Краткий автомобильный справочник. Том 1. Автобусы. 2002г. 2-е издание, исправленное и дополненное, 2007г.

- Краткий  автомобильный  справочник.  Том 2.  Грузовые  автомобили, 2009г.

- Краткий   автомобильный  справочник.  Том 3. Легковые  автомобили, в 2-х частях, 2009г.

- Каталог Специальный инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей LADA.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

- Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной практике. Оформленный дневник по учебной практике. Аттестационный лист по учебной практике. Дифференцированный зачёт. Экзамен по модулю. |